Vyšší odborná škola

a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Plzeň, Koterovská 85

Ročníková práce

Téma:	Propojení domu s virtuálním světem

Autor práce:	Matěj Jun

Obor studia:	78-42-M/01 Technické lyceum

Třída:	3. L

Předmět:	Kybernetika

Zadávající učitel:	Jiří Švihla

Dne:	30. 3. 2020

Hodnocení:

| # Z A D Á N Í R O Č N Í K O V É P R Á C E |  |
| --- | --- |
| Školní rok | 2022/ 2023 |
| Studijní obor | 78-42-M/01 Technické lyceum |
| Jméno a příjmení | Matěj Jun |
| Třída | 3.L |
| Předmět | Kybernetika |
| Hodnoceno v předmětu | Kybernetika |
| Téma | Model domu propojený se hrou |
| Obsah práce | - Vymodelování domu - Zapojení dveří v domě - Vytvoření a nastavení herního serveru - Vytvořit plugin pro virtuální prostředí - Napojení pluginu na MQTT |
| Zadávající učitel Příjmení, jméno | Švihla Jiří |
| Podpis zadávajícího učitele |  |
| Termín odevzdání | 28. dubna 2023 |

## Anotace

Cílem této ročníkové práce je propojení reálného modelu domu s jeho virtuální verzí pomocí pluginu do hry „Minecraft“ a vývojové desky „ESP8266“. K jejich komunikaci bude sloužit MQTT server. V reálném čase tedy bude možné ovládat například světla nebo dveře. Toto interaktivní prostředí umožní uživatelům nejen experimentovat s různými možnostmi ovládání a automatizace domácnosti, ale také lépe porozumět principům fungování IoT a využití různých technologií pro propojení reálného světa s virtuálním.

„Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil(a) literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.“

V Plzni dne: ........................... Podpis: ..............................

## Poděkování

Tímto bych chtěl poděkovat mému spolužákovi Adamu Kolářovi za pomoc při vývoji softwaru pro ESP8266. Dále poděkování patří učiteli Jiřímu Švihlovi za pomoc při realizaci projektu.

Obsah

Z A D Á N Í     R O Č N Í K O V É    P R Á C E	2

Úvod	6

1.	Cíle a požadavky	7

1.1.	Skutečný model domu	7

1.2.	Rozšíření pro hru	7

1.3.	Komunikace mezi hrou a světem	7

2.	Model domu	8

2.1.	Modelovací prostředí	8

2.2.	Postup modelování	8

2.3.	3D tisk	10

3.	Rozšíření pro hru	11

3.1.	Programovací prostředí	11

3.2.	Vývoj pluginu	11

4.	Vytvoření herního serveru	13

4.1.	Verze a platforma	13

4.2.	Server	13

5.	Komunikace přes MQTT	14

6.	Použité zdroje	15

## Úvod

Jakožto dva nadšenci do hry Minecraft jsme se s mým spolužákem Adamem Kolářem rozhodli, že chceme hrát Minecraft i ve škole. A tak nás napadl tento projekt, ve kterém budeme propojovat reálný model domku s jeho virtuální verzí.

Na první pohled dosti ambiciózní projekt, ještě s ohledem na to že nemáme moc zkušeností s platformami, na kterých budeme pracovat.

Jak jsme se do Minecraftu ponořili více, zjistili jsme, že možnosti této hry jsou neskutečně široké a že prakticky vše, co jsme si představili, bylo možné udělat. Minecraft není jen hra, ale také skvělá platforma pro vzdělávání, tvorbu, design a kreativitu.

Jedna z největších výhod hry Minecraft je jeho otevřenost pro modifikace a rozšíření. Existuje celá řada komunitních modů a pluginů, které mohou výrazně rozšířit možnosti hry. Další zajímavou funkcí Minecraftu je jeho schopnost přizpůsobit se hráčově úrovni znalostí a dovedností. Můžete si nastavit úroveň obtížnosti, abyste si mohli užít hru bez stresu, nebo si naopak zvolit velmi obtížnou úroveň a vyzkoušet si své schopnosti.

A nakonec, ale ne nejméně důležité, je komunita okolo Minecraftu. Existuje celá řada serverů, kde můžete hrát s ostatními hráči a sdílet své zážitky, nápady a projekty.

## Cíle a požadavky

### Skutečný model domu

- Navrhnout a vytvořit detailní 3D model domu v modelovacím prostředí, který bude odpovídat skutečnému domu, včetně jeho architektury, rozměrů, materiálů a dalších podrobností.

### Rozšíření pro hru

- Navrhnout a implementovat rozšíření, které bude rychlé a umožní snadnou interakci s virtuálním modelem domu.

- Zajistit, aby rozšíření bylo škálovatelné a flexibilní, umožňující budoucí rozšíření a aktualizace bez výrazného zhoršení výkonu hry.

- Umožnit hráčům různé formy interakce s virtuálním modelem domu, jako je pohyb dveřmi a rozsvícení světel

### Komunikace mezi hrou a světem

- Implementace komunikace mezi hrou a skutečným modelem domu pomocí MQTT serveru.

- Tato komunikace by měla být spolehlivá a umožnit rychlý a efektivní přenos dat mezi světem virtuálním a reálným.

## Model domu

### Modelovací prostředí

Pro vymodelování domu jsem zvolil program Autodesk Inventor Professional 2023. Je to profesionální program pro modelování komplexnějších modelů. Používá se hlavně v průmyslu k modelování například aut, bagrů, …

Mě v tomto projektu posloužil k vymodelování jednotlivých součástek domu (Stěny domu, střecha a dveře)

Obrázek 1 – Modelovací prostředí programu Inventor [Zdroj: vlastní]

### Postup modelování

Nejprve bylo důležité vymyslet co a kde v domě bude. Vše bude mít v domě své místo a přístupovou cestu.

RGB LED – umístění ve střeše domu, kabel veden střechou a vertikální dírou v domě

Servo – tuto komponentu jsem nakonec umístil pod samotné dveře

Zvolil jsem zde také měřítko 1 „block“ materiálu ve hře = 3 cm v programu tedy i později na skutečném modelu.

Obrázek 2 – Model základny domu [Zdroj: vlastní]

Výroba základny byla asi nejtěžší, a to nejen díky komponentám, jako uvedené servo nebo RGB LED, ale také bylo potřeba vymyslet, jak umístit střechu, aby se nemohla moc pohybovat.

Obrázek 3 – Model střechy domu [Zdroj: vlastní]

V případě modelu střechy bylo potřeba ji udělat ve stejném měřítku, udělat zde dostatečně velké díry, aby perfektně seděla na stěnách. Důležitá je zde také díra pro RGB LEDku a vývod pro její kabel.

Obrázek 4 – Model střechy domu – pohled zespoda [Zdroj: vlastní]

Další nedílnou součástí jsou dveře. Zde bylo potřeba připravit i díru pro pozdější nasazení na servo

Obrázek 5 – Model dveří – 2 pohledy [Zdroj: vlastní]

Obrázek 6 – Sestavený model domu v Inventoru [Zdroj: vlastní]

V režimu sestav lze sestavit domek pro lepší představu.

### 3D tisk

3D tisk je moderní technologie, která umožňuje vytvářet fyzické objekty na základě digitálních modelů. Tento proces spočívá v postupném vrstvení materiálu, čímž se vytváří třírozměrný objekt. 3D tisk se používá v mnoha oblastech, jako jsou průmysl, medicína, architektura, design a mnoho dalších. Díky této technologii lze vytvářet složité geometrické tvary a prototypy, což umožňuje rychlejší a efektivnější vývoj nových produktů. 3D tisk se stává stále populárnější a dostupnější pro širokou veřejnost, což umožňuje využití této technologie i pro domácí potřeby a hobby projekty.

Tisk všech komponent domku zabral něco okolo 18 h. Byla použita 25% výplň a různě barevné filamenty.

Obrázek 7 – Tisk základny domu na 3D tiskárně [Zdroj: vlastní]

## Rozšíření pro hru

### Programovací prostředí

IntelliJ IDEA Community je jedním z nejpopulárnějších a nejvíce používaných integrovaných vývojových prostředí (IDE) pro programování v jazyce Java. Jedná se o open-source verzi softwaru IntelliJ IDEA od společnosti JetBrains. Verze „Community“ je zdarma a nabízí vývojářům mnoho užitečných funkcí, jako jsou například refaktorování kódu, debugování, code completion a mnoho dalšího. Celkově prostředí tohoto programu je velmi přehledné, ale zároveň velmi obsáhlé.

Obrázek 8 – Rozšíření pro IntelliJ [Zdroj: vlastní]

Díky rozšíření „Minecraft Development“ se IntelliJ promění ve skvělého pomocníka při vytváření pluginu. Pomůže například s importem potřebných knihoven.

### Vývoj pluginu

Nejprve je nutné se rozmyslet co vše tedy plugin má dělat. V tomto případě je potřeba, aby při stisku tlačítka u dveří ve hře plugin poslal zprávu o otevření/zavření na MQTT server a otevřel/zavřel dveře, při stisknutí tlačítka u světla poslal zprávu o rozsvícení/zhasnutí na MQTT server a rozsvítil/zhasl světlo ve hře. Dále je také nutno, aby tyto zprávy přijímal z MQTT serveru. Komunikace tedy musí být oboustranná a docílí se tím synchronizace akcí na modelu virtuálním a reálném.

Díky uvedenému rozšíření „Minecraft Development“ se lze rychle dostat do prostředí přímo pro vývoj pluginu.

Plugin se při zapnutí serveru připojí na MQTT server a začne přijímat zprávy. V konfiguračním souboru pluginu lze upravit údaje MQTT serveru.

Obrázek 9 – Konfigurační soubor pluginu [Zdroj: vlastní]

„broker“ definuje IP adresu serveru

„clientID“ slouží pro identifikaci pluginu

„topic“ je téma do/ze kterého jsou později posílány/přijímány zprávy

Obrázek 10 – Kód pro tlačítko na dveřích [Zdroj: vlastní]

Tlačítko na dveřích – když hráč klikne na tlačítko na souřadnicích [0,4,-2] tak plugin zjistí jestli je na souřadnicích [1,1,-1] „Redstone torch“ a pokud ano, tak ji odstraní, čímž zavře dveře a odešle zprávu „closedoor“ na MQTT server. Zároveň zruší akci tlačítka (jelikož je hned u dveří vytváří pro funkčnost negativní redstonový signál)

V případě že se zde „torch“ nenachází, tak ji plugin položí, čímž otevře dveře a odešle zprávu „opendoor“ na MQTT server

Tlačítko u světla – funguje na stejném principu jako tlačítko u dveří, ovšem je zde místo „Redstone torche“ použit „Redstone block“ a posílá zprávy „svetlooff“ a „svetloon“

Obrázek 11 – Kód pro tlačítko na světle [Zdroj: vlastní]

Při přijmutí zprávy plugin vypíše přijmutou zprávu do konzole serveru. V případě že je zpráva „closedoor“ nebo „opendoor“ plugin ovládá dveře opět pomocí „Redstone torche“ Stejně tak funguje světlo.

Obrázek 12 – Kód vykonaný při přijmutí zprávy [Zdroj: vlastní]

## Vytvoření herního serveru

### Verze a platforma

Pro vytvoření herního serveru byla použita herní verze 1.19.3 Minecraftu. Jako platforma pro provozování serveru byl zvolen Paper spigot, což je upravená verze oficiálního serverového software, který poskytuje široké možnosti konfigurace a optimalizace pro multiplayerovou hru. Paper spigot je populární volbou mezi správci herních serverů díky své stabilitě, výkonu a možnostem rozšíření pomocí pluginů, což umožňuje hráčům a vývojářům přizpůsobit herní zážitek podle svých potřeb a představ.

### Server

Pro provozování herního serveru byla zvolena lokální konfigurace, což znamená, že server bude fungovat pouze na lokálním počítači nebo v rámci místní sítě. Tímto způsobem je zajištěna větší kontrola nad provozem serveru a snadnější administrace.

V konfiguraci serveru byl nastaven port na 25565, vypnuta generace jiných dimenzí, jako je „END“ a „NETHER“, aby byl server co nejméně zatížen.

Před prvním spuštěním serveru bylo také nutné odsouhlasit podmínky End User License Agreement (EULA) Minecraftu, které upravují používání oficiálního Minecraft serverového software a jeho licenčních podmínek.

Na server byl nahrán svět s virtuální verzí domu. Po spuštění serveru pomocí spouštěcího skriptu se na server lze připojit pomocí hry Minecraft.

Obrázek 13 – Spouštěcí skript serveru [Zdroj: vlastní]

Obrázek 14 – Fotka z virtuálního prostředí serveru [Zdroj: vlastní]

## Komunikace přes MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) je jednoduchý a efektivní protokol pro komunikaci mezi zařízeními v IoT. Funguje na principu klient-server architektury s MQTT brokerem jako prostředníkem mezi klienty. MQTT je optimalizován pro omezené prostředky a nízkou spotřebu energie, což ho činí ideální volbou pro komunikaci v IoT sítích. Poskytuje flexibilitu a škálovatelnost pro různé topologie sítě a je populární volbou pro mnoho aplikací v oblasti Internetu věcí.

Zde je MQTT protokol používán právě na komunikaci pluginu ze hry s deskou ESP8266. Všechna zařízení mají nastavený stejný topic, v tomto případě „minecraftbaracek“, pro odesílání a přijímání zpráv.

Obrázek 15 – Zjednodušené schéma komunikace [Zdroj: vlastní]

## Použité zdroje

Eclipse Paho – Oficiální webová stránka projektu. [Online]. [Citováno dne: 10.04. 2023]. Dostupné z: https://www.eclipse.org/paho/

Mosquitto – Dokumentace. [Online]. [Citováno dne: 10.4. 2023].

Dostupné z: https://mosquitto.org/documentation/

PaperMC – Oficiální webová stránka projektu. [Online]. [Citováno dne: 10.04. 2023].

Dostupné z: https://papermc.io/

JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition – Oficiální webová stránka produktu. [Online]. [Citováno dne: 10.04. 2023].

Dostupné z: https://www.jetbrains.com/idea/

SpigotMC – Javadoc dokumentace. [Online]. [Citováno dne: 10.04. 2023].

Dostupné z: https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/

PaperMC – Dokumentace. [Online]. [Citováno dne: 10.04. 2023].

Dostupné z: https://docs.papermc.io/paper

Minecraft End User License Agreement (EULA). Dostupné z: https://www.minecraft.net/en-us/eula

## Seznam obrázků

Obrázek 1 – Modelovací prostředí programu Inventor [Zdroj: vlastní]	8

Obrázek 2 – Model základny domu [Zdroj: vlastní]	8

Obrázek 3 – Model střechy domu [Zdroj: vlastní]	9

Obrázek 4 – Model střechy domu – pohled zespoda [Zdroj: vlastní]	9

Obrázek 5 – Model dveří – 2 pohledy [Zdroj: vlastní]	9

Obrázek 6 – Sestavený model domu v Inventoru [Zdroj: vlastní]	9

Obrázek 7 – Tisk základny domu na 3D tiskárně [Zdroj: vlastní]	10

Obrázek 8 – Rozšíření pro IntelliJ [Zdroj: vlastní]	11

Obrázek 9 – Konfigurační soubor pluginu [Zdroj: vlastní]	11

Obrázek 10 – Kód pro tlačítko na dveřích [Zdroj: vlastní]	12

Obrázek 11 – Kód pro tlačítko na světle [Zdroj: vlastní]	12

Obrázek 12 – Kód vykonaný při přijmutí zprávy [Zdroj: vlastní]	12

Obrázek 13 – Spouštěcí skript serveru [Zdroj: vlastní]	13

Obrázek 14 – Fotka z virtuálního prostředí serveru [Zdroj: vlastní]	13

Obrázek 15 – Zjednodušené schéma komunikace [Zdroj: vlastní]	14